ИСПОЛНЕНИЯ

| 1G3: |  | 1G4: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трубка нагревательного элемента для насаживающихся насадок. |  | Трубка нагревательного элемента для навинчивающихся насадок. |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Аппарат должен использоваться только с принадлежностями фирмы “Ляйстер”

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

-  При загрязнении воздушного фильтра (5)  чистку производить  с помощью

мягкой   кисточки.

-  Сварочные  насадки чистить с помощью металлической щетки.

СЕРВИС И РЕМОНТ

- При достижении щеток мотора минимального размера, мотор автоматически

отключается. Длительность службы щеток 1600 часов.

Аппарат проверьте в сервисной службе фирмы  Ляйстер.

- Гарантийный  ремонт аппаратов производится исключительно сервисной

службой фирмы Ляйстер.

# ГАРАНТИЯ

- Условия гарантии приведены в гарантийном талоне на Аппарат.

ПРОДАЖА И СЕРВИС В РОССИИ

ООО «Ротенбергер-Еврооборудование»

т. +7 (495 )  788-7178

info@rothenberger-tools.ru

www.rothenberger-tools.ru

www.leister-tools.ru

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аппарат горячего воздуха

“Ляйстер ТРИАК S”

Пожалуйста , прочтите внимательно данную инструкцию перед

использованием Аппарата и сохраните ее на будущее.

Область применения:

- СВАРКА термопластичных материалов, а также отдельных видов эластопластов

и эластомер-битумов в форме пластин, труб, профилей, гидроизолирующих

покрытий, технических тканей и полотен, пленок, вспененных материалов,

напольных покрытий и плиток.

Возможны следующие способы сварки: - сварка внахлест; - сварка с

применением полимерной присадочной проволоки; - сварка с применением

полимерной ленты; - сварка плавлением.

- НАГРЕВ  для формовки, гибки и муфтирования термопластичных

полуфабрикатов.

- СУШКА  мокрых и влажных поверхностей.

- УСАДКА  полимерных рукавов,  пленок, лент, спаянных и формованных

деталей, дающих усадку при нагревании.

- ПАЙКА медных труб, металлической фольги,

- ОТТАИВАНИЕ  замерзших водопроводов;

- АКТИВИРОВАНИЕ\РАСТВОРЕНИЕ  клеевых составов, не содержащих

растворители.

- ЗАЖИГАНИЕ  древесины, бумаги, угля, или соломы в печах.

|  |  | # ВНИМАНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  | # - Перед демонтажом аппарата не забудьте отключить его от сети. |
|  |  | # - Перед демонтажом аппарата не забудьте отключить его от сети. |
|  |  | # - Опасность получения ожога! Не касайтесь горячей сварочной насадки! Дайте аппарату остыть! Не направляйте горячий воздух на людей и животных! |
|  |  | # ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ |
|  |  | # - Перед подключением аппарата к сети напряжения проверьте соответствие величины напряжения в сети напряжению, необходимому для аппарата. |
|  |  | # - Требуется автомат-выключатель для персональной защиты при включении прибора на строительной площадке. |
|  |  | # - Не оставляйте работающий аппарат без присмотра |
|  |  | # - Не допускайте попадания воды и сырости на аппарат. |

Аппарат сертифицирован в ССА

| Технические характеристики |  |  | Класс электрозащиты: ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение* | В |  | 42, 100, 120, 200, 230, для 50\60 Гц |
| Мощность | Вт |  | 960, 1400, 1600, 1400, 1600 |
| Температура | °С |  | 20-700, плавная регулировка |
| Объем воздуха | л/мин |  | мах. 230 |
| Давление воздуха | Ра |  | 3000 (30 мбар) |
| Уровень шума | дБ |  | 65 |
| Вес | кг |  | 1,3 с 3м кабелем |
| Размеры | мм |  | 100х330, Рукоятка 56 |

* - Напряжение питания НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## ОПИСАНИЕ АППАРАТА

| 1. Сетевой кабель | 6. Резиновая опора |
| --- | --- |
| 2. Выключатель | 7. Трубка нагревательного элемента |
| 3. Потенциометр для выставления температуры | 8. Защитная трубка 9. Насадка (поставляется отдельно) |
| 4. Рукоятка | 10. Винт для фиксации насадки |
| 5. Воздушный фильтр | 11. Температурная шкала |

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

-  Установите необходимую насадку (9).

-  Подключите   Аппарат к электросети.

-  Выставите требуемую температуру горячего воздуха   на  потенциометре

(3), используя температурную шкалу (11).

-  Включите Аппарат выключателем  (2) и в течении  5 мин.  дайте

Аппарату прогреться  до  заданной температуры.

-  После завершения работы потенциометром (3) установите температуру

воздуха на ноль и охладите Аппарат.

СМЕНА  НАСАДОК:

-  При смене насадок Аппарат необходимо  охладить. Использование

пассатиж при смене насадок обязательно.

-  Не прикасаться к горячей насадке (9)  и непременно  укладывать ее при

снятии на  негорючую поверхность.

-  Триак S 1G3 – Насадку (9) установить на трубку (7) и закрепить винтом (10)

-  Триак S 1G4 – Насадку (9) навинтить и затянуть пассатижами.

-  При  пользовании Аппаратом могут быть применены только насадки

фирмы Ляйстер.